消防变频恒压供水设备的分类

1）设备按供消防给水系统分:

a.消火栓给水系统消防增压稳压给水设备

b.自动喷水灭火系统消防增压稳压给水设备

c.消火栓和自动喷水灭火系统合用消防增压稳压给水设备

2）设备按安装位置分为:

a.上置式消防增压稳压给水设备

b.下置式消防增压稳压给水设备

3）设备按气压罐设置分为:

a.立式罐消防增压稳压给水设备

b.卧式罐消防增压稳压给水设备

c.补气式消防增压稳压给水设备

d.胶囊式消防增压稳压给水设备

安装要求

一、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。

二、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。

三、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。

四、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况运行，确保泵的正常使用。

五、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

六、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。